# 第二章 采购需求

一、项目概况

    - （一）项目属性：服务类。

（服务类采购项目以投标人作为中小企业认定主体，无需对项目所涉的货物的制造商提出中小企业资质要求。本项目为服务类，投标对应的行业是软件和信息技术服务业。）

    - （二）说明

1.本项目属于不专门面向中小微企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

2.★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

3.★本次采购产品不接受进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，投标人所投货物属于本国产品的，投标人需填写《关于符合本国产品标准的声明函》《关于本国产品比例的声明函》（见投标文件格式的格式五中附件2、附件3）作为价格评审的依据。因本项目采购标的的中国境内生产的组件成本占比相关要求、关键组件要求及关键工序要求暂未实施，因此《关于符合本国产品标准的声明函》中的“规定比例”栏、“关键组件”栏、“关键工序”栏无需填写。

5.采购人拟采购的“高性能工作站”产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为技术评审的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

6.本项目预算金额：3,244,037.45元，为跨年采购项目，2026年预算2,595,229.96元，2027年预算648,807.49元。

    - （三）项目总体目标

为更好地满足天河区视频会议的实际工作需要，并顺应本国化改造趋势，现计划对天河区现有视频会议系统进行升级替换，建设一套全新的本国化高清视频会议系统。新系统将实现数据、语音、文字、图表及动态图像的综合传输与处理，并具备多样化的会议模式、完善的功能配置以及良好的扩展能力，可广泛应用于政务培训、应急指挥等多种业务场景，并提供智能化复合应用支持。新系统将有效提升会议质量与效果、保障会议顺利进行，实现各级单位之间的实时沟通，降低跨部门、跨地域会议的时间与组织成本。

    - （四）项目背景

广州市天河区政府于2017年建设一套捷视飞通视频会议系统，部署范围包括天河区政府主会场、大院外区直属单位及街道，安装视频会议终端91套。随着现有视频会议设备老化程度不断加深，以及视频会议应用需求的不断增加和视频技术的快速发展，现有系统在设备稳定性、覆盖范围、设备性能及兼容性等方面的瓶颈与不足逐渐显现，已难以满足当前的使用要求。

二、服务内容

    - （一）服务内容一览表

本项目主要采购内容如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议管理系统 | 套 | 1 |
| 2 | 多点控制单元 | 套 | 1 |
| 3 | 网络穿越设备 | 台 | 1 |
| 4 | 会议录播设备 | 台 | 1 |
| 5 | 视频会议终端 | 台 | 33 |
| 6 | 高清摄像头（≥30倍光学变焦） | 台 | 2 |
| 7 | 高清摄像头（≥12倍光学变焦） | 台 | 23 |
| 8 | 鹅颈麦克风 | 个 | 25 |
| 9 | 音频增益器 | 台 | 25 |
| 10 | 86英寸视频会议系统设备 | 台 | 2 |
| 11 | 75英寸视频会议系统设备 | 台 | 2 |
| 12 | 无线传屏器 | 个 | 4 |
| 13 | 遥控器 | 个 | 4 |
| 14 | 高清矩阵切换设备（16x16） | 台 | 4 |
| 15 | 高清矩阵切换设备（8x8） | 台 | 3 |
| 16 | 4K信号HDMI输入板卡 | 张 | 22 |
| 17 | 4K信号HDMI输出板卡 | 张 | 22 |
| 18 | 高性能工作站 | 台 | 8 |
| 19 | 机柜（22U） | 套 | 2 |
| 20 | 其他硬件集成实施服务 | 项 | 1 |

    - （二）服务内容详细要求

1、视频会议管理系统（1套）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议管理系统 | ▲1.采用本国自主的处理芯片、操作系统和数据库软件。需提供产品彩页或其他官方渠道发布的产品信息截图证明，其中处理芯片须提供中国信息安全测评中心“安全可靠测评结果公告”查询信息截图并加盖投标人公章；或提供承诺函加盖投标人公章承诺其芯片、操作系统和数据库软件为本国自主产品。 2.支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4和IPv6混合组网； 3.支持一键静音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能； 4.支持根据级联会议观看需要，自动调整MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面； ▲5.支持双机热备部署，切换过程中不影响正在召开的会议，切换时间＜10s。当某台MCU发送故障时，会议管理系统自动将会议调度到其他MCU上，无需断会或手动更改配置，会议切换时间<10秒，终端视音频恢复时间<15秒；需提供产品彩页或其他官方渠道发布的产品信息截图证明； ▲6.支持三员账号管理，包含系统管理员、安全管理员、安全审计员账号角色，不同类型的账号权限相互独立、相互隔离，避免越权；同时支持多角色管理，会议管理员、普通用户、节目管理员等角色，提供系统设备管理、会议管理、个人预约、信息窗管 理等功能，方面日常维护与使用。须提供产品彩页或其他官方渠道发布的产品信息截图证明； 7.支持SM2、SM3、SM4国密算法加密会议； 8.支持TR069协议，实现平台对终端设备自动配置下发、软件升级、状态监测、故障告警及诊断等功能； 9.支持许可资源集中管理、按需分配、浮动共享、授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和计算资源平滑扩容系统容量； 10.支持NAPT/HTTP反向代理及Web数据业务代理，实现内外网终端网络地址本访问、数据共享、白板共享、多方批注等功能； 11.设备采用双物理机一主一备配置，≥200个设备管理许可，≥200个设备注册许可，≥100路软终端许可，≥100M穿越流量，≥1路双机许可； ▲12. 视频会议管理系统能够支持通过ITU-TH.323或IETFSIP协议对接上级广州市政府的视频会议系统（广州市政府与各区政府开会的视频会议系统），实现互联互通。包括不限于设置多画面、广播多画面、点名会场、选看会场、会场摄像机远程PTZ控制、视音频双流等功能，方便后期管理员管理运维；须提供投标人符合性兼容性方案承诺函。 | 套 | 1 |

2、多点控制单元（1套）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点控制单元 | ▲1.采用本国自主的操作系统及本国自主的处理芯片。需提供产品彩页或其他官方渠道发布的产品信息截图证明，其中处理芯片须提供中国信息安全测评中心“安全可靠测评结果公告”查询信息截图并加盖投标人公章；或提供承诺函加盖投标人公章承诺其操作系统及处理芯片为本国自主产品。 2.采用独立主机部署，含主备双物理主机； 3.支持ITU-TH.323、IETFSIP协议；支持4K30fps、1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF分辨率的活动视频； 4.支持ITU-TH.264BP、H.264HP、H.265、H.264SVC、H.265SVC、H.265SCC等视频协议。支持G711、G722、G722、1C、G729、AAC-LD、Opus音频协议； 5.支持AVC/SVC混合会议。 6.支持全编全解技术； ▲7.在全编全解模式下，整套MCU支持≥54个4K30fps视频端口或者108个1080P60fps视频端口或者216个1080P30fps视频端口,须提供产品彩页或其他官方渠道发布的产品信息截图证明； ▲8.支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况，动态分配MCU资源；MCU资源池备份时，与会终端保持画面凝固，通话不中断，不会出现断会和重新入会现象；须提供具有CMA标志的国家认可的检测机构出具的技术测试报告扫描件（检测依据:GB/T21642.3-2012《基于 IP 网络的视讯会议系统设备技术要求 第 3 部分：多点控制单元（MCU）》）； 9.支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需手动配置，会议切换时间<3秒，音视频恢复时间<5秒； 10.支持≥7×24小时连续正常工作； 11.在全编全解模式下，支持主视频4K30fps时，辅视频同时实现4K30fps效果； 12.支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于70方同时协作； 13.支持数据会议与H.239、BFCP双流互通，无需借助额外网关设备； 14.支持芯片备份、网口备份、电源备份、风扇备份、媒体板备份、主控模块备份； 15.支持SM2、SM3、SM4国密加密算法； 16.基于IPv4和IPv6； 17.设备采用双物理机一主一备配置，共配置8路4K30；46路1080P30fps；100路720P30fps视频端口（主要用于移动端接入）； ▲18.多点控制单元能够支持通过ITU-TH.323或IETFSIP协议对接上级广州市政府视频会议系统（广州市政府与各区政府开会的视频会议系统），实现互联互通。包括不限于设置多画面、广播多画面、点名会场、选看会场、会场摄像机远程PTZ控制、视音频双流等功能，方便后期管理员管理运维；须提供投标人符合性兼容性方案承诺函。 | 套 | 1 |

3、网络穿越设备（1台）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络穿越设备 | 1.采用独立主机部署； 2.采用本国自主的处理芯片、操作系统； 3.支持H.323、Gatekeeper、Sip、Server、SIPProxy等功能； 4.支持H.460、ICE、STUN、TURN等标准的H.323/SIP穿越协议； 5.支持双机热备部署，主备切换时业务平滑切换，与会终端的音视频信号不中断； 6.支持IPv4协议、IPv6协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备H.323/SIP注册、呼叫、公私网穿越功能； 7.支持电源备份、网口备份、风扇备份。 | 台 | 1 |

4、会议录播设备（1台）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议录播设备 | ▲1.采用一体化架构设计，基于本国自主的媒体处理芯片、操作系统和数据库软件。需提供产品彩页或其他官方渠道发布的产品信息截图证明，其中处理芯片须提供中国信息安全测评中心“安全可靠测评结果公告”查询信息截图并加盖投标人公章；或提供承诺函加盖投标人公章承诺其处理芯片、操作系统和数据库软件为本国自主产品。 2.支持H.264、HP、H.264、BP等视频编解码协议，支持1080p60、1080p30、720p30、4CIF等视频格式。 3.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729、Opus、AAC-LD.AAC-LC等音频编解码协议； 4.本次配置1组1080P30双流录制； 5.支持30%的网络丢包情况下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持80%网络丢包下，声音清晰、可准确理解； 6.支持不小于1080P60fps双流会议录制，支持会议录制时长≥7×24小时，录像存储文件支持自动分段，便于录像打包下载，硬盘容量至少2TB； 7.支持播放、暂停、进度拖动、音量控制、静音、全屏播放等功能。 | 台 | 1 |

5、视频会议终端（33台）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 | ▲1. 终端操作系统及主要元器件为本国自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等。需提供产品彩页或其他官方渠道发布的产品信息截图证明，其中CPU处理单元须提供中国信息安全测评中心“安全可靠测评结果公告”查询信息截图并加盖投标人公章；或提供承诺函加盖投标人公章承诺其终端操作系统及主要元器件为本国自主产品。 2.支持TR069网管协议，实现视频会议管理系统对终端自动配置下发.软件升级.状态监测.故障诊断等功能； 3.支持ITU-TH.323、IETF-SIP协议,支持H.264、H.264HP、H.265等协议，支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps等分辨率。本次项目配置4K30fps对称编解码能力； ▲4.支持≥30%网络丢包时，也能保持高清视频图像的清晰与流畅；支持≥80%的网络丢包时，也能保持音频清晰流畅，不影响会议继续进行；须提供产品彩页或其他官方渠道发布的产品信息截图证明； ▲5.支持≥4路高清视频输入接口（至少2路HDMI.1路三合一高清接口），≥3路高清视频输出接口（至少2路HDMI接口），支持≥2个10M/100M/1000M自适应网口；须提供清晰的设备背板照片证明或其他官方渠道发布的产品信息截图证明； 6.支持≥5路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口； 7.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过250ms； 8.支持终端休眠和唤醒、网络地址本、创建会议、设置/取消静音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。 | 台 | 33 |

6、高清摄像头（≥30倍光学变焦，2台）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像头（≥30倍光学变焦） | 1.支持≥800万像素1/1.8英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能； 2.支持4K60、4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式； 3.支持≥30倍光学变焦，≥12倍数字变焦，支持3路高清视频输出接口。支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电； 4.支持水平视角≥60°，水平转动范围：+/-100°，垂直转动范围：+/-30°； 5.支持2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议； 6.支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能； 7.支持图像倒转功能。 | 台 | 2 |

7、高清摄像头（≥12倍光学变焦，23台）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像头（≥12倍光学变焦） | 1.支持≥850万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能； 2.支持4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式； 3.支持≥12倍光学变焦,支持2路高清视频输出接口； 4.支持水平视角≥80°，水平转动范围：+/-110°，垂直转动范围：+/-30°； 5.支持2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议； 6.支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能； 7.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 | 台 | 23 |

8、鹅颈麦克风（25个）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹅颈麦克风 | 1.采用驻极体电容式双咪芯设计； 2.话筒数字指向性可变技术，支持5种模式：全指向性、心形指向性、超心型指向性、锐心形指向性、8字型指向性等； 3.专业佧侬3芯带屏蔽线传输，连接稳固，耐用可靠，需48V供电； 4.抗射频及手机干扰； 5.频率响应≥90Hz-17Kkz； 6.最大声压级≥120dB.1%T.H.D1KHz； 7.麦克风灵敏度≥-32dBV(25mA)。 | 个 | 25 |

9、音频增益器（25台）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频增益器 | 1.不少于1路话筒输入。 2.带旋钮音量调节。 3.48V电源开关。 4.1路AUX辅助输出。 | 台 | 25 |

10、86英寸视频会议系统设备（2台）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86英寸视频会议系统设备 | 1．设备内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏、编解码器，含固定支架或移动支架安装部署； 2．液晶屏显示尺寸：≥86英寸，屏幕表面采用防蓝光技术；显示比例16:9；分辨率：3840*2160； ▲3．设备采用本国化的主要元器件，包括但不限于音视频硬件编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头、电源模块、PCB主板、红外触控模组等。需提供产品彩页或其他官方渠道发布的产品信息截图证明，其中CPU处理单元须提供中国信息安全测评中心“安全可靠测评结果公告”查询信息截图并加盖投标人公章；或提供承诺函加盖投标人公章承诺其主要元器件为本国自主产品。 ▲4．设备内置一体化双摄摄像机带一体式镜头隐私保护盖，≥6个麦克风，拾音距离≥12米；须提供具有CMA标志的国家认可的检测机构出具的技术测试报告扫描件（检测依据:YD/T4878.1-2024 《智能视讯设备技术要求和测试方法 第1部分：总体要求》）； 5．嵌入式操作系统下内置电子白板，书写延时≤16ms，支持通过自定义书写颜色、手写、绘制、擦除、标注、白板缩放、截图、撤销等功能； 6．支持App、NFC碰一碰、智慧投屏器、手机下拉菜单、超声波等多种投屏方式，以方便日常快速投屏，同时可通过设备反向控制手机/电脑； 7．整机采用嵌入式本国自主操作系统或Android12及以上版本系统；整机嵌入式系统CPU≥8核，主频≥1.8GHz；整机嵌入式系统内存≥12GB，存储≥64GB； 8．支持ITU-TH.323、IETF-SIP通信协议；支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。支持H.265、H.265SVC、H.264HP、H.264BP、H.264SVC、H.263、H.263+视频协议。 9．设备支持音视频会议，具备自主发起多方会议的功能； 10．支持50%网络丢包下，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持70%网络丢包下，声音清晰流畅，无卡顿现象； 11．视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过150ms； 12．设备支持在H.323协议下，H.235信令加密。在SIP下，TLS.SRTP加密。支持AES媒体流加密算法； ▲13.支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序。处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫。须提供具有CMA标志的国家认可的检测机构出具的技术测试报告扫描件（检测依据:GB/T 21642.3-2012 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第3部分：多点控制单元（MCU））。 | 台 | 2 |

11、75英寸视频会议系统设备（2台）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75英寸视频会议系统设备 | 1．设备采用一体化设计，内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏、编解码器，含固定支架或移动支架安装部署； 2．液晶屏显示尺寸：≥75英寸，屏幕表面采用防蓝光技术；显示比例16:9；分辨率：3840*2160； ▲3．设备采用本国化的主要元器件，包括但不限于音视频硬件编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头、电源模块、PCB主板、红外触控模组等。需提供产品彩页或其他官方渠道发布的产品信息截图证明，其中CPU处理单元须提供中国信息安全测评中心“安全可靠测评结果公告”查询信息截图并加盖投标人公章；或提供承诺函加盖投标人公章承诺其主要元器件为本国自主产品。 ▲4．设备内置一体化双摄摄像机带一体式镜头隐私保护盖，≥6个麦克风，拾音距离≥12米；须提供具有CMA标志的国家认可的检测机构出具的技术测试报告扫描件（检测依据:YD/T4878.1-2024 《智能视讯设备技术要求和测试方法 第1部分：总体要求》）； 5．嵌入式操作系统下内置电子白板，书写延时≤16ms，支持通过自定义书写颜色、手写、绘制、擦除、标注、白板缩放、截图、撤销等功能； 6．支持App、NFC碰一碰、智慧投屏器、手机下拉菜单、超声波等多种投屏方式，以方便日常快速投屏，同时可通过设备反向控制手机/电脑； 7．整机采用嵌入式本国自主操作系统或Android12及以上版本系统；整机嵌入式系统CPU≥8核，主频≥1.8GHz；整机嵌入式系统内存≥12GB，存储≥64GB； 8．支持ITU-TH.323、IETF-SIP通信协议；支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。支持H.265、H.265SVC、H.264HP、H.264BP、H.264SVC、H.263、H.263+视频协议； 9．设备支持音视频会议，具备自主发起多方会议的功能； 10．支持50%网络丢包下，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持70%网络丢包下，声音清晰流畅，无卡顿现象； 11．视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过150ms； 12．设备支持在H.323协议下，H.235信令加密。在SIP下，TLS.SRTP加密。支持AES媒体流加密算法； ▲13.支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序。处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫。须提供具有CMA标志的国家认可的检测机构出具的技术测试报告扫描件（检测依据:GB/T 21642.3-2012 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第3部分：多点控制单元（MCU））。 | 台 | 2 |

12、无线传屏器（4个）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线传屏器 | 1.支持32和64位操作系统； 2.支持USBType-A接口，支持4K图像传输，支持1080P60fps动态画面传输，可支持音频与视频同时传时； 3.支持48K双声道无损音频，连接距离≤20米； 4.支持802.11、a/b/g/ac、2.4GHz和5GHz.WPA2-PSK认证。 | 个 | 4 |

13、遥控器（4个）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥控器 | 具备一键休眠/唤醒设备功能，可一键关闭/开启麦克风、扬声器、摄像头等，可控制投屏分享，也可反向翻页。 | 个 | 4 |

14、高清矩阵切换设备（16x16）（4台）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清矩阵切换设备（16x16） | 3U切换主箱体，支持4输入槽位，4输出槽位，最大支持16x16 1.输入通道不少于16路，输出通道不少于16路。 2.支持EDID管理功能； 3.支持随路音频切换功能； 4.支持音频解嵌功能； 5.支持音频加嵌功能； 6.支持在输入通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色、透明度等参数； 7.对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； 8.设备应支持SDI.HDMI.VGA.DVI.HDBaseT等信号的混合输入输出； 9.输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<8s； 10.无需添加第三方设备，即可实现滚动字幕的添加，字体的大小，格式均可修改； 11.最高分辨率支持3840×2160@60Hz并向下兼容其他分辨率； 12.信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤20ms； 13.设备采用抗高温低温设计，工作温度范围可达到-5℃~45℃； 14.支持板卡热插拔功能。 | 台 | 4 |

15、高清矩阵切换设备（8x8）（3台）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清矩阵切换设备（8x8） | 1.2U切换主箱体，支持4输入槽位，4输出槽位，最大支持8x8； 2.输入通道不少于8路.输出通道不少于8路； 3.支持EDID管理功能； 4.支持随路音频切换功能； 5.支持音频解嵌功能； 6.支持音频加嵌功能； 7.支持在输入通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色、透明度等参数； 8.对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； 9.设备应支持SDI、HDMI、VGA、DV、HDBaseT等信号的混合输入输出； 10.输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<8s； 11.无需添加第三方设备，即可实现滚动字幕的添加，字体的大小，格式均可修改； 12.最高分辨率支持3840×2160@60Hz并向下兼容其他分辨率； 13.信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤20ms； 14.设备采用抗高温低温设计，工作温度范围可达到-5℃~45℃； 15.支持板卡热插拔功能。 | 台 | 3 |

16、4K信号HDMI输入板卡（22张）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K信号HDMI输入板卡 | 1.支持4通道HDMI信号输入； 2.最大支持分辨率3840x2160@60Hz； 3.支持独立音频及内嵌音频。 | 张 | 22 |

17、4K信号HDMI输出板卡（22张）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K信号HDMI输出板卡 | 1.支持4通道HDMI信号输出； 2.最大支持分辨率3840x2160@60Hz； 3.支持独立音频及内嵌音频。 | 张 | 22 |

18、高性能工作站（8台）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能工作站 | 1.CPU：本国化架构,核数≥8,主频≥2.5Ghz； 2.内存：不低于32G； 3.硬盘：不低于512GSSD固态硬盘和2T机械硬盘； 4.显卡：独立显卡，不低于8G显存，分辨率不低于1920x1080； 5.系统：支持并配置麒麟/统信等本国化系统； 6.显示器：不低于27英寸； 7.配套键鼠、电源线等。 8.★所投产品需满足或优于财政部、工业和信息化部印发的《工作站政府采购需求标准（2023年版）》的带“*”的实质性指标要求，投标文件内提供承诺函，格式自拟。 | 台 | 8 |

19、22U机柜（2套）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜（22U） | 1.采用钢板；表面脱脂、防锈磷化、喷塑处理，外型美观。（含不低于8位国标二三插的PDU）； 2.所有可选配件统一为 19 英寸标准安装尺寸，适配通用 19 英寸机架，兼容公制、ETIS 等各类标准设备机柜； 3.材质：SPCC优质冷轧钢板、镀锌钢； 4.表面处理：脱脂、除锈、防锈磷化、喷塑； 5.柜门类型：标配网孔前门，通风率超过72%，可选玻璃门； 6.厚度：不低于立柱2.0mm，横梁1.2mm，侧门顶底框1.0mm； 7.承重：不少于1000Kg； 8.可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动； 9.机柜规格：22U； 10.宽度：600mm； 11.执行标准：符合IEC 60297-3-100、 ANSI/EIA RS-310-D标准。 | 套 | 2 |

20、其他硬件集成实施服务（1项）

具体参数要求如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他硬件集成实施服务 | 实施过程中，将硬件、软件整合为统一协调系统的专业服务费用。 | 项 | 1 |

三、服务要求

    - （一）技术要求

视频会议系统依托政务外网建设，政府大院主会场通过政务外网实现与街道的视频会议连接，会议系统设备分别部署于天河区政务信息机房、区政府大院主会场、各街道分会场。具体需满足下列要求：

1、总体技术要求

整套视频会议系统设备均需采用本国化主控、媒体芯片及本国化操作系统，可实现全栈接入（H.323、SIP、RTC）、会议全兼容（全编全解，SVC）、全媒体性能（H.265、H.264编解码），符合本国化信息系统的建设要求。

2、技术路线

本项目视频会议系统严格遵循国家信息安全与自主可控建设要求，全面采用本国化技术路线与本国硬件设备，坚持信息技术应用创新路线。系统技术架构领先，核心设备实现全栈本国化，并支持国密算法，构建端到端安全可信的通信能力。同时，系统保持开放生态，支持多类型设备全场景接入与互联互通，能够兼容省、市现有视频会议系统，满足跨层级、跨地域的协同需求。

3、兼容性要求

视频会议系统需全面兼容主流操作系统及浏览器，支持SIP、H.323等标准会议协议以实现与各类常见平台的互联互通；同时须适配主流音视频外设与文件共享格式，保障不同客户端版本及复杂网络环境（含防火墙/NAT穿透）下录制、加密等核心功能的稳定一致。此外，系统必须能对接上级广州市政府视频会议系统，确保从设备层、协议层到应用层的完全兼容与双向互通。

4、应用场景要求

天河区视频会议需要系统支持区、街道单位快速召开多点会议、分组会议等多种会议形式，满足政务视频会议、政策宣贯、会议会商、远程培训、指挥调度等应用场景需求，实现市-区两级、区-街道两级分级分权会议，也支持市、区、街道三级会议。具体如下：

1.市-区两级会议场景

市级为主席会场，区级会议管理员通过会场终端，依据市会议管理员提供的区会议室会场终端号码呼叫接入。

2.区-街道两级会议场景

区级作为主席会场，区级会议管理员负责会议调度与广播视频画面下发。街道级会议管理员只需开启视频会议终端设备，区级会议管理员呼叫街道会场终端即可接入。

3.市、区、街道三级会议场景

场景为视频会议转播。市级会议信号传至区级后，经视频矩阵、调音台分发音视频信号至区级会议终端，再通过多点控制单元广播终端，实现市级视频会议向街道单位的转播。

4.远程培训

召开远程培训会议，授课者画面与培训课件图像可同时转发至所有分会场终端，使培训更生动直观。

5.政策宣贯

通过视频会议系统召开全区或区域性会议，宣传法律条令、政策、方针、活动等，以统一思想意识，采取协调行动，达成目标。

提供录播功能，可全程录音录像并归档存储过程文档信息，便于后续回溯。

6.指挥调度

系统支持多级指挥调度组网，主会场操作人通过管理平台可直接调度分会场应急会场和人员参会，控制下级会场并传达命令。指挥调度过程中，可随时将第三方会场拉入会议，将两方会议转为多点会议，避免频繁挂断与呼叫，提高会议效率。

7.应急会商

在应急调度场景中，主会场通过管理平台调度应急决策会商图像，会商时可调阅各分会场视频会商终端视频，以便突发情况时迅速反应，快速召集各方入会协商方针。

天河区视频会议系统部署于区政务外网架构中。与市级视频会议系统对接完成，需要实现以下功能需求：

市-区两级会议场景由市级为主席会场，市级会议管理员负责会议信号下发至区级会场的市级视频终端，区级会议管理员通过把市级视频终端的信号转接到高清矩阵设备再到多点控制单元，区会议管理员通过多点控制单元广播终端，实现市级视频会议向街道单位的转播。

5、项目集成要求

投标人在提供所投设备的同时必须提供对于本次招标软硬件的系统集成服务。

1.投标人提供的设备均应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输，送货至采购人指定的交货地点（由此产生的相关费用包含在投标报价中），由投标人安排人员负责设备的现场安装并调试至正常运行的最佳状态。按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，投标人安装调试人员一切费用自理。

2.投标人负责软硬件安装调试。实施前，提供详细的实施方案并提交采购人认可，实施过程中应严格执行相关规范并保证安全。安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，投标人有义务对其提出问题进行解答。系统集成过程必须接受监理监督。

3.在系统设备试运行期间，投标人须安排服务团队到现场开展运行维护工作。投标人必须向采购人提供标书中产品安装调试、售后服务、培训的全部资料内容。

4.在项目建设过程中，若涉及到项目建设所必需的设备、材料以及线缆等，在服务内容一览表中未考虑未提及的，由投标人自行增补承担。

    - （二）管理要求

1、服务人员

1.投入本项目的人员需配备项目经理和项目团队人员。

2.项目经理负责项目整体管理和技术支持，具有多年的项目管理经验和项目管理能力。

3.投标人中标后提供书面承诺，如在项目实际执行过程中发生项目经理不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换项目经理，服务方在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目经理并到位开展工作，否则采购人有权终止合同。

4.投标人承诺的项目经理未经采购人同意不得调整。投标人如中途更换项目经理，应书面征得采购人同意，否则采购人有权终止合同。

5.项目团队人员负责相关技术问题处理和工作实施，具有项目管理、信息安全、网络工程相关能力。

6.投标人指派固定的团队为本项目提供专业服务，工程师须配合采购人开展工作，包括但不限于设备安装、设备调试、故障处理等工作。

★7.根据《广东省政务信息化项目政府采购工作指引》要求，投标供应商需承诺拟派驻现场的主要管理人员（主要管理人员指项目经理、技术负责人、现场实施负责人）是投标供应商单位员工（提供承诺函及拟派驻场主要管理人员与投标供应商签订的劳动合同或社保缴纳证明材料）。

| 人员类别 | 数量 | 人员要求 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | （1）具有通信类或者电子类相关专业本科或以上学历证书； （2）具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)的信息系统项目管理师证书； （3）具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)的信息安全工程师证书； （4）具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)的网络工程师证书； （5）具有人力资源社会保障部门或经人社部门备案的职称评审机构颁发的信息通信网络工程相关专业高级及以上专业技术资格（高级工程师）证书。 | 统筹项目整体实施、内外对接、进度管控，负责验收、培训及质保统筹。 |
| 技术负责人 | 1 | （1）计算机技术与软件专业技术资格(水平)的信息系统项目管理师证书； （2）计算机技术与软件专业技术资格(水平)的网络工程师证书； （3）计算机技术与软件专业技术资格(水平)的系统架构设计师证书； （4）通信专业技术人员职业资格的互联网技术（专业）证书。 | 整体方案设计，核心技术落地，完成调试与全套技术资料编制。 |
| 现场实施负责人 | 1 | （1）计算机技术与软件专业技术资格(水平)的信息系统管理工程师证书； （2）具有人力资源社会保障部门或其授权职称评审机构颁发的电子信息（电子技术）相关专业中级及以上专业技术资格（工程师）证书； （3）具有人力资源社会保障部门或经人社部门备案的职称评审机构颁发的通信专业中级及以上专业技术资格（工程师）证书。 | 统筹所有点位设备安装调试、巡检、现场会议保障与实操培训。 |
| 项目其他技术管理人员 | 2 | （1）网络数据技术人员（1人）具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)的系统架构设计师或网络工程师或数据库系统工程师证书； （2）安全技术人员（1人）具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)的系统规划与管理师或信息安全工程师或通信专业技术人员职业资格的互联网技术（专业）证书。 | 网络数据技术人员：规划部署项目网络、网管及国产化工作站，完成网络优化与文档整理，配合完成设备安装调试、现场巡检、故障处理及辅助资料整理。 安全技术人员：搭建系统加密、权限及安全防护体系，落实保密与安全巡检工作。 |

#### 2、进度要求

项目工期要求：项目实施总工期要求是8个月。信息化基础设施建设服务期限：以合同签订之日为服务起始时间，5个月内完成信息化基础设施建设工作；试运行服务期限为3个月。在合同验收通过后，提供5年质保服务（由此产生的相关费用包含在投标报价中）。

投标人需明确本项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

采购人有权监督和管理投标项目的测试、故障诊断、系统开发和验收等各项工作，投标人须接受并服从采购人的监督、管理要求，按要求提供中间过程工作成果。

投标人在完全理解招标文件的要求后，提供实施计划，其中需要包括进度计划、里程碑、交付成果、人员安排等。

#### 3、组织实施要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。在机制保障方面，成立组织实施小组和项目专家组的双轨制的组织模式。在项目日常管理和条件保障方面，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境，确保项目的顺利实施。

投标人投标时需作出以下承诺：

投标人必须服从采购人管理，严格遵循本项目所涉及系统各项管理制度，根据采购人要求做好系统对接等相关服务。

投标人须根据采购人需要委派符合要求的人员在指定时间到指定地点提供服务，按采购人要求提供相关软硬件、数据库。

#### 4、文档管理要求

投标人应在项目完成时，将本项目所有文档、资料汇集成册交付给采购人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。验收后，投标人按国家、省以及采购人档案管理要求，向采购人提供装订成册的纸质文档至少2套，电子文档1套。

#### 5、质量保证要求

为保证本项目能按时高质的顺利完成，规避项目风险或将风险降至最低程度，投标人应建立项目质量管理体系，包括但不限于质量目标、质量指标、岗位责任、问题处理计划、质量评价、整改完善等内容，并建立奖惩制度。

    - （三）售后质保服务

项目合同验收后，转入售后维护服务期，本项目要求服务单位为本项目视频会议系统配套设备及软件提供5年售后维护服务。具体要求如下：

1、服务范围

本系统的质保服务范围包括：

①本次项目新建的系统，包括硬件、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。

②包含本项目各系统中设备质保期5年（由此产生的相关费用包含在投标报价中）（以项目合同验收后起）。

③要求投标人应与设备供应商签订合理的质保服务保障协议，保证提供充足的备品备件资源。

④★本项目所涉及的软硬件产品由原厂或中标人提供5年质保（投标时提供承诺函，格式自拟）。

⑤★投标人须承诺，质保期间产生的零件购置费和人工费等相关费用由投标人承担。（投标时提供承诺函，格式自拟）

⑥★软件升级：质保期内，投标人负责为所涉及产品的软件进行维护和升级服务（由此产生的相关费用包含在投标报价中）。（投标时提供承诺函，格式自拟）

2、服务内容

投标人提供的质保服务内容应当包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

①日常运作

要求投标人按照系统功能和性能要求，维护系统的日常运作。系统的每半年正常故障不超过1次（不包含不可抗力因素造成的故障）。如投标人不能按以上承诺进行服务，采购人有权要求投标人支付赔偿费用。

②服务咨询

投标人应设立专门的服务咨询中心，提供服务热线电话（由此产生的相关费用包含在投标报价中），接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该7×24小时全天候运行，应配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率应达到90%以上。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

③巡检保养

（1)定期巡检服务

每两周对项目敷设线路及硬件设备进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及硬件设备的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；

每个月走访、巡检、消除故障隐患，对系统运行情况进行一次全面检查，并出具系统运行情况分析报告；

每季度根据对视频会议管理系统的运行情况，进行备份和清理运行日志及报警信息，综合分析系统运行情况。每季度根据国家或行业网络规范要求，对照系统检查情况进行系统的综合分析并提出合理化建议，提交检查分析报告。所有检查文档进行归档整理，针对用户意见和可能存在问题进行跟踪服务处理。对重大节假日前检查的支持服务及重大事件的保障，提供全面服务要求，确保系统或设备的安全运行，无故障发生的措施，提供检查评估报告。

（2)定期抽检服务

每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。

④主动监测

要求投标人应建立设备管理体系，有效地对系统的设备运作情况进行实时管理，及早发现问题，排除故障。

⑤故障修复

（1）紧急抢修

投标人应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

（2）备用方案

如特殊原因造成系统无法正常使用，投标人应能提供备用方案和措施确保系统运行正常。

（3）易损易耗件

投标人应存储备用易损易耗件。或者在用户的使用现场（例如控制室）储存，保证能满足故障抢修的要求。应定期进行易损易耗件检查。在质保期内，如采购人另需购买备品和备件，投标人应以不高于本次项目相应中标价格供货。如投标人单方面停止生产投标方所订设备，投标人须在设备停止生产前6个月以前书面通知采购人，以保证采购人有充分准备。

（4）更换设备

若某个设备在1个月内连续发生3次以上（含3次）故障，投标人应更换使用新的同型号或者性能更优的替代型号产品，以保障设备的连续正常使用能力。

⑥特殊保障

（1）临时保障

采购人如有重大事件、临时现场采集等较特殊的保障措施，投标人必须能按时提供服务。

（2）安全保障

采购人如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，投标人必须能按照要求提供服务。

（3）更新升级

1)文档更新

投标人应建立完备的资料库，包括系统建设文档、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料应作为成果提交给采购人。一旦资料进行了版本更新，应立刻向采购人提供最新版本的资料。

2)升级服务

投标人应提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方采购软件和应用软件的升级服务。

3)系统优化

投标人应根据运行情况定期向采购人提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

3、服务时间

①提供7×24小时服务承诺

投标人需承诺提供全天侯7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

在接到故障报修后，投标人须根据故障类型在合理时间内作出响应（如：系统发生一般故障修复响应时间≤30分钟；发生重大故障修复响应时间≤15分钟；发生应急故障修复响应时间≤5分钟。），技术工程师在工作日每天8:00～18:00期间1小时内到达现场，其余时段期间2小时内到达现场（重大或应急故障应在1小时内到达现场）。到达现场后4小时内排除非硬件故障产生的问题（重大或应急故障应在2小时内排除非硬件故障产生的问题），20个小时内排除设备硬件故障问题。（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。

②故障响应方式

投标人需承诺提供E-mail、电话、远程登录和现场等的故障响应方式。

    - （四）其他要求

1、监理要求

投标人须承诺，在项目开展过程中接受采购人指定的咨询监理机构的监理。

2、培训要求

①投标人须提供视频会议系统软硬件操作方面的培训，包括对采购人和及其单位人员的培训。

②投标人需针对用户的角色提供培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，安排不同的培训课程。投标人须在投标文件中提出培训课程以及时间表。

③对于所有培训，投标人须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训，培训所使用的语言须是中文，否则投标人须提供相应的翻译。

④培训费用（可含场地费、教材费、讲课费等培训组织相关费用）计入总价。

3、保密要求

①投标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

②投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。

③投标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

④严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

四、原型演示

本项目要求在评标过程中进行原型演示，建议供应商在投标文件解密时间截止后1小时内到达指定地点（广州市天河区天润路447号广州市政府采购中心（太阳广场）四楼供应商等候区）。原型演示开始时间由评标委员会确定，如供应商未在评标委员会规定的时间内到达原型演示地点进行原型演示，评标委员会有权视其放弃原型演示。

（一）本项目由有效投标人于评标过程中进行原型演示，请投标人自行准备相关文件。

（二）授权委托代理人须凭身份证原件参加原型演示，参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。演示人员的身份由评审专家进行核验。

（三）如原型演示过程中需要用到电脑等设备（设备不能共用），请投标人自带，评标现场仅提供电源和投影设备。

（四）原型演示时间不超过15分钟。

（五）供应商需对视频会议终端和视频会议管理系统演示项规格进行现场功能演示，评标委员会成员根据其功能演示表现，依据下面功能进行评审：

视频会议终端、视频会议管理系统演示，演示内容如下：

（1）系统可靠性，保障日常会议稳定可靠运行：支持多台MCU组成资源池，当资源池某台MCU宕机时，会议能够自动恢复正常，恢复过程中与会终端保持画面凝固，通话不中断，不会出现断会和重新入会现象。（可接受远程演示）

（2）上级部门紧急调度会议，不受终端被占用影响，保障终端可随时入会：支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序。处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫。

（3）分布式会议（自带会议），为日常公有云会议提供专业音视频设备调用：支持第三方视频会议软件（如腾讯会议、钉钉会议）可调用会议终端连接的摄像机、麦克风、扬声器及显示屏等，用于该会议的音视频采集和播放，以获得专业的音视频体验。

（4）重要讲话会议，会议预约提前预置锁定视频源，避免会中操作切换画面：支持会议模板预置锁定视频源，会议开始后可自动锁定视频源，会场观看的内容不受广播、点名等操作影响。

（5）上下级工作汇报，会议控制一键共享辅流，提高会议效率：支持在点名模式下，被点名会场自动共享辅流，无需终端侧做任何操作。

注：功能演示要求用视频会议终端实体机演示，视频会议管理系统采用PC控制端WEB远程访问演示，未参加现场演示，或以产品原型、PPT、文字材料、口头答辩等非系统演示、非实体机均为不满足要求。

投标人的原型演示顺序按《开标一览表》的顺序进行。

附件：异常低价审查

根据财政部2026年1月14日发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》规定，本项目将对投标人的异常低价进行审查。

（一）如投标人报价中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。